DCF - Uhr                                                               Seite 1

Copyright (c) 1990,91  Elmar Abeling und Thomas Kuester

-------------------------------------------------------

*******************************************************************************

*                                                                             *

*  Die Verwendung der hier aufgefuehrten Schaltungen, Methoden oder           *

*  Verfahren und des Programms "DCFUHR" erfolgt ausschliesslich auf           *

*  eigene Gefahr.                                                             *

*  Alle Ansprueche an den Autor sind ausgeschlossen !                         *

*                                                                             *

*  Die Benutzung des Programms DCFUHR ist ausschliesslich fuer                *

*  private Zwecke erlaubt !                                                   *

*                                                                             *

*  Fuer gewerbliche Nutzung ist das Einverstaendnis des Autors einzuholen.    *

*  -----------------------------------------------------------------------    *

*                                                                             *

*  Aenderungen sind jeder Zeit ohne Ankuendigung moeglich !                   *

*                                                                             *

*  Eine fehlerfreie Funktion der Schaltungen oder Programme wird              *

*  NICHT garantiert !                                                         *

*                                                                             *

*******************************************************************************

Computer - Interface fuer das CONRAD DCF - 77 - Modul

-----------------------------------------------------

Mit Hilfe des CONRAD - DCF - 77 - Moduls und dieser kleinen Schaltung koennen

die Zeit - und Datumsinformationen, die der Zeitzeichensender auf 77,5 KHz

ausstrahlt, in den Computer eingelesen werden.

Eigentlich ist das Modul als eigenstaendiges System geplant, nur den Anschluss

von analogen Tochteruhren ist vorgesehen. Mit geringem Aufwand jedoch kann man

die BIT's seriell & mit TTL - Pegel abgreifen.

Schaltplan Computer Interface fuer Conrad DCF77 Uhr

---------------------------------------------------

R1                        R3

+-------+                 +------+

IP  o---| 4,7 K |-----+      +----| 10 K |-----+-----------o + 5 V vom Rechner

+-------+     |      |    +------+     |

|      |                 |      +----> Ausgang,

R2          |      +-------+         |      |      aktiv high

+------+      |      |       |      |\ |14    |

ON  o---| 10 K |--+   |      | C     |   1  |  \    2 |

+------+  |   | B  |/        +------|    >o---+

|   +----|   NPN          |  /          IC1

|        |\               |/ | 7    1/6 74LS14 o.ae.

|      T1  | E               |

|          |                 |

GND o-------------+----------+-----------------+-----------o Rechnermasse

IP, ON und GND sind Punkte auf der Platine, auf der die Antenne sitzt.

Das Ausgangssignal hat als Ruhepegel LOW und folgt den Sekundenbits auf HIGH.

DCF - Uhr                                                               Seite 2

Computer Interface fuer die ELV DCF90 Uhr

-----------------------------------------

Die ELV DCF90 Uhr unterscheidet sich von der Conrad DCF Uhr durch

erweiterte Funktionen wie z.B. Wecker und Beleuchtung.

Ausserdem synchronisiert sich die interne Quarzuhr zu jeder vollen Stunde

und nicht nur einmal um Mitternacht.

Leider wird der Empfaenger (U 2775 B) nur zur Synchronisation kurz einge-

schaltet und liefert in der ueberigen Zeit kein Signal.

Aus diesem Grund muss der Pin 13 des U2775B von dem Quarzuhrenbaustein

(schwarzer Klecks auf der Platine) getrennt und mit dem Plus Pol der

Batterie verbunden werden.

Auf der Platine sind zwei kleine vergoldete Loetpunkte zwischen dem

U2775B und dem Uhrenchip, die jeweils mit Pin 14 und mit Pin 13 des

Empfaengers verbunden sind.

Der Loetpunkt von Pin 13 liegt naeher an dem Loch fuer die Gluehbirne,

also naehler an der Seite mit der LCD Kontaktleiste.

An diesen Punkten kann die Verdrahtung vorgenommen werden.

Dazu ist die Leiterbahn von Pin 13 des U2775B zum Uhrenschaltkreis

zu unterbrechen (mit Messer o.ae.), am besten nach dem Loetpunkt, und

dann mit Batterie Plus zu verbinden.

An dem anderen Loetpunkt wird der Eingang der Interface Schaltung

angeschlossen.

Vorsicht: Die DCF90 Uhr ist eine SMD Schaltung, also

KEINE 100 Watt Dachrinnenloetkolben verwenden !

Schaltplan fuer ELV DCF90 Interface

-----------------------------------

R3

2775B                             +------+

Pin o---> Pluspol            +----|4,7 K |-----+-----------o + 5 V vom Rechner

13        Batterie           |    +------+     |

|                 |      +----> Ausgang,

+-------+         |      |      aktiv high

|       |      |\ |14    |

| C     |   1  |  \    2 |

+------+         B |/        +------|    >o---+

Pin o---| 47 K |-----------|   NPN          |  /          IC1

14      +------+           |\    BC546      |/ | 7    1/6 74LS14

T1  | E               |

|                 |

GND o------------------------+-----------------+-----------o Rechnermasse

Die Schaltung passt mit in das Gehaeuse der DCF90 Uhr und benoetigt

ein mindestens drei-adriges Kabel zum Rechner (VCC,GND und Takt)

DCF - Uhr                                                               Seite 3

Anmerkungen zu den Schaltungen

------------------------------

Es koennen auch noch Leuchtdioden zu Kontrolle angeschlossen werden.

Dazu ist einer der restlichen Inverter aus dem 7414 zu verwenden.

Dessen Eingang wird mit dem Taktausgang des ersten Inverters

verbunden, so das am Ausgang jetzt das invertierte Taktsignal

erscheint. Dann kann eine LED ueber einen Widerstand von

200-400 Ohm (je nach Typ) an die Versorgungsspannung (5V VCC)

des Rechners angeschlossen werden.

Die LED zeigt dann wieder das normale Taktsignal an !!

Bei Verwendung eines CMOS 7414  (74HC14, 74HCT14 etc) unbedingt alle nicht

benutzten Eingaenge auf einen definierten Pegel legen, z.B Masse.

Sonst neigen CMOS Schaltungen zu wilden Schwingungen und es funktioniert

unter Umstaenden gar nichts !

Die Versorgungsspannung von 5 Volt kann z.B. aus einem Gameport Adapter

entnommen werden. Batteriebetrieb ist nicht zu empfehlen, da die TTL

Schaltungen unterhalb von ca 4 Volt nicht mehr definiert funktionieren.

(Insbesondere LEDs verbrauchen viel Strom !)

Beim Anschluss an den Rechner darauf achten, dass nicht zwei Ausgaenge

miteinander verbunden werden. Es koennte sonst zu einer Beschaedigung

der Schaltung oder des Rechners kommen.

Bei der VERSORGUNGSPANNUNG UNBEDINGT auf die RICHTIGE POLARITAET achten !!!

---------------------------------------------------------------------------

Hinweis: Die Uhr nicht zu dicht neben einem Monitor oder anderen,

Hochfrequenz abstrahlenden Geraeten aufstellen, sonst kann

es sein, dass die Uhr alles empfaengt, nur keine Zeit... #:-(

Es ist moeglich fertige DCF Computer Interface Schaltungen zu verwenden,

die eigentlich nicht fuer einen PC bestimmt sind.

Diese Schaltungen sollten KEINEN intelligenten Prozessor enthalten, der

die Zeitinformation in irgendeiner Weise aufbereitet, sondern nur das

reine DCF Taktsignal in TTL Form liefern ! Sonst kann das DCFUHR Programm

u.U. nicht benutzt werden.

(Intelligente Interfaces sind natuerlich immer vorzuziehen, da sie vom

PC meistens "mal eben so nebenbei" Abgefragt werden koennen und der Rechner

nicht 1-3 Minuten nur mit der DCF Auswertung beschaeftigt ist. Dafuer sind

sie natuerlich auch - teilweise erheblich - teurer.)

So kann z.B. ein C64 Userport DCF Modul (*), das nur +5V und GND benoetigt

und ein TTL Ausgangssignal erzeugt an den PC-Gameport angeschlossen werden.

Dies wurde meines Wissens nach von einem oder mehreren Benutzern schon

erfolgreich durchgefuehrt.

(*) Die genaue Bezeichnung und Bauart, sowie die Beschaltung des C64 DCF

Moduls am PC-Gameport sind mir nicht bekannt, muss aber wohl ein

"dummes" (billiges) Interface sein.

DCF - Uhr                                                               Seite 4

Beschreibung der DCF Zeitkodierung

----------------------------------

Mit der Sekundenmarke '0' wird die Information der letzten Minute zur

Anzeige gebracht; d.h. es wird immer die Zeitinformation der FOLGENDEN

Minute uebertragen!

Die Kodierung eines Bits erfolgt durch unterschiedlich lange Highpegel

am Interface Ausgang.

Taktfrequenz:  1 Sekunde

____

High Bit:      langer High Pegel  __|    |_____  Laenge ca. 1.9 - 2.1

__

Low Bit:       kurzer High Pegel  __|  |_______  Laenge 1

In der letzten Sekunde jeder Minute fehlt ein Bit (Impuls).

Dadurch ist es moeglich den Minutenanfang zu erkennen und einen Empfaenger

zu synchronisieren.

Die uebertragene Zeitinformation wird mit Paritaetsbits ueberprueft.

Es wird EVEN Parity verwendet.

Die Paritaet wird von der 21-ten Sekunde bis zum ersten Parity Bit und dann

jeweils bis zum naechsten Parity Bit ermittelt.

Die Uebertragung erfolgt BCD (gepackt) kodiert mit LSB first.

Nach bisherigem Kenntnisstand enthalten die Zeitzonenbits 17,18

die Information ueber die Sommerzeit, sie haben z.Zt. (Sept. 1990) den

Wert 17=1 und 18=0.

Zeitzonenbits:  17, 18   Bedeutung

-----------------------------------------

Bitwert: 01h     0   1   MEZ   Normalzeit

02h     1   0   MESZ  Sommerzeit

Die Zeitzonenbits werden NICHT mit LSB first uebertragen.

Zuerst erscheint das hoeherwertige der beiden Bits.

Noch ungeklaert ist das Verhalten und die Funktion des Bits 16, das

in der Tabelle mit "Ankuendigung Sommerzeit" beschrieben ist.

Falls jemand GENAUE Informationen ueber das Verhalten dieses Bits

zu bestimmten Zeiten hat (Sommeranfang ?), dann bitte eine

Mail an

Elmar Abeling   (243/18.1)

oder

Thomas Kuester  (243/18.0)

White Spot BBS      Fidonet 2:243/18

DCF - Uhr                                                               Seite 5

Sekunde Bed.    Wert    Pegel   Zuordnung

-----------------------------------------------------------

0      M               0       Minutenbeginn

1..14   -               X       z.Zt. nicht in Gebrauch

15      R               X       Reserveantenne aktiv

16      A               X       Ankuendigung Sommerzeit (?)

17      Z1      2^1     X       -! Zeitzonenbits

18      Z2      2^0     X       -!

19      -               X       z.Zt. nicht in Gebrauch

20      S               1       Start der Zeitcodierung

-----------------------------------------------------------

21              1       X       Minuten - Einer              Parity 1

22              2       X       dto.                            |

23              4       X       dto.                            |

24              8       X       dto.                            v

25              10      X       Minuten-Zehner

26              20      X       dto.

27              40      X       dto.

28      P1      -       X       Pruefbit 1

-----------------------------------------------------------  Parity 2

29              1       X       Stunden - Einer                  |

30              2       X       dto.                             |

31              4       X       dto.                             v

32              8       X       dto.

33              10      X       Stunden - Einer

34              20      X       dto.

35      P2      -       X       Pruefbit 2

-----------------------------------------------------------  Parity 3

36              1       X       Kalendertag (Datum) Einer        |

37              2       X       dto.                             |

38              4       X       dto.                             v

39              8       X       dto.

-----------------------------------------------------------

40              10      X       Kalendertag (Datum) Zehner

41              20      X       dto.

-----------------------------------------------------------

42              1       X       Wochentag (Mo. = 1)

43              2       X       dto.

44              4       X       dto.

-----------------------------------------------------------

45              1       X       Kalendermonat Einer

46              2       X       dto.

47              4       X       dto.

48              8       X       dto.

49              10      X       Kalendermonat Zehner

-----------------------------------------------------------

50              1       X       Kalenderjahr Einer

51              2       X       dto.

52              4       X       dto.

53              8       X       dto.

54              10      X       Kalenderjahr Zehner

55              20      X       dto.

56              40      X       dto.

57              80      X

58      P3      -       X       Pruefbit 3

-----------------------------------------------------------

59      -       -       -       Marke (Impuls) fehlt

-----------------------------------------------------------

DCF - Uhr                                                               Seite 6

Programm DCFUHR

---------------

Das Programm DCFUHR ist dazu gedacht, die Uhr eines vollautomatisch laufenden

PC in bestimmten Abstaenden neu einzustellen.

Die Verwendung waehrend des manuellen Betriebs, beim Systemstart z.B.,

ist nicht beabsichtigt. Wer will, kann es ja trotzdem machen...

In erster Linie sind Mailboxen als Einsatzort gedacht, die manchmal

mehrere Tage ohne Sysop auskommen muessen.

Im Prinzip kann das Programm auf jedem Rechner verwendet werden,

bei dem zu bestimmten Zeiten, z.B. Nachts, nichts zu tun ist und sich

die Zeit zum Stellen der Uhr nutzen laesst.

Zum Betrieb dieses Programms ist ein 1 Bit Eingabeport notwendig an den der

TTL Takt von der DCF Zusatzschaltung angeschlossen wird.

Die 59-te Sekunde einer Minute wird NICHT ausgegeben, sie fllt aus

programmtechnischen Grnden mit der 0-ten Sekunde zusammen, da in der

letzten Sekunde der Takt fehlt.

Gemessen wird jeweils der LO-Pegel der vorhergehenden Sekunde mit dem

HI-Pegel der aktuellen Sekunde. Dadurch ist es mglich, das Bit noch in

der laufenden Sekunde auszuwerten.

Bei jeder Sekunde (ausser 59) erfolgt die Ausgabe der Zeit auf dem

Bildschirm in folgendem Format:

2  Sa  09.11.1991  16:51:00  MEZ  n  4  0 T -s     -s = Uhr gestellt

|   |      |         |        |   |  |  | |

Bit Tag  Datum       Zeit    Zeit  |  |  | True/False

Zone  |  |  Restlaufzeit (Minuten)

|  Restversuche (Fehler)

"N"ormal oder "R"eserve Antenne

DCF - Uhr                                                               Seite 7

Die moeglichen Parameter und deren Syntax ist aus dem Hilfetext des Programms

ersichtlich. Dieser wird ueber STDOUT ausgegeben, wenn das Programm mit

DCFUHR -?

aufgerufen wird. Der Text kann auch auf den Drucker oder in eine Datei

umgeleitet werden:

DCFUHR -? > lpt1

Das Programm DCFUHR luft am besten wenn ihm die gesamte CPU Zeit zur

Verfgung steht, da intern mit Zaehlschleifen gearbeitet wird.

Bei groesseren Schwankungen der CPU Leistung (CPU Zeit fr DCFUHR), kann es

es zu Problemen kommen.

Dies kann insbesondere durch Treiber fuer Schnittstellen (V.24) und Netzwerk

Software (besonders Server), die durch parallelen Interrupt Betrieb

die CPU-Leistung fuer DCFUHR beeinflussen koennen.

Besonders empfindlich reagiert das Programm auf einen kurzzeitigen

Stillstand, wie er bei LAN Servern auftreten kann, wenn von aussen

ein Zugriff erfolgt waehrend das Programm laeuft.

Entscheidend ist nicht die absolute Geschwindigkeit des Rechners, sondern

die Geschwindigkeitsunterschiede, die waehrend des Programmlaufs auftreten

koennen !

DCF - Uhr                                                               Seite 8

Bei Problemen ist gegebenfalls der Parameter -V zu verwenden.

Dabei werden die internen Zaehlerstaende ausgegeben. Diese koennen

dann mit den tatsaechlich entstehenden Zaehlwerten verglichen werden.

Gegebenenfalls ist die Vorgabe der Grenzwerte fuer:

"H"igh     (zw 1 & 0),

"S"ync     (59te Sek.) und

"T"imeout  (kein Signal)

beim Programmstart zu aendern (siehe DCFUHR -?)

Beispiel eines Programmlaufs (DCFUHR -s -v)

(...)

Counter: H=110, S=1200, T=2500   (msec)     <-- voreingestellte Grenzwerte

|       |      Timeout

|       Grenze Sync

Grenze (0/1)

(...)

dc=  50   dt=   2                   <-- 1ms Delay Abgeleich

dc=2500   dt= 203                       fuer Messung der Pegellaenge

dc=1232   dt=  99

DC=1244                             <-- Zaehlerwert fuer 1ms (hier 486/33)

L= 246  H= 70  0  ??  00.00.0000  00:00:01  TZ=0 n  5  1 F

L= 909  H=147  1  ??  00.00.0000  00:00:02  TZ=0 n  5  1 F

(...)

L=1802  H= 65  2  Sync

(...)

L= 818  H= 73  0  ??  00.00.0000  00:00:55  TZ=0 n  4  1 F

L= 906  H= 67  0  ??  00.00.0000  00:00:56  TZ=0 n  4  1 F

\

> Mittelwert fuer High (0/1 Marke) verwenden

/

L= 902  H=155  1  ??  00.00.0000  00:00:57  TZ=0 n  4  1 F

L= 819  H=155  1  ??  00.00.0000  00:00:58  TZ=0 n  4  1 F

L=1799  H= 67  2  Sa  09.11.1991  18:11:00  MEZ  n  4  0 T -s

\   /

Summe fuer Sync bzw Timeout benutzen

DCF - Uhr                                                               Seite 9

Programmversionen:

------------------

Version 1.0

Erste veroeffentlichte Version, enthaelt einen Fehler bei der

Datumseinstellung. Da das Jahrhundert bei der Jahreszahl fehlt,

ist das Setzen des Systemdatums nicht moeglich.

Version 1.2

Das Datum wird jetzt richtig eingestellt, allerdings nur zwischen

1990 und 2089. Danach ist das Programm unbrauchbar.

Einige interne Zeitschleifen und die Parameter Auswertung wurden

ueberarbeitet.

Version 1.3

Mit dem Ende der Sommerzeit zeigte sich, dass die Zeitzonenbits

falsch ausgewertet wurden. Dieser Fehler ist jetzt behoben.

Version 2.0

Die gesamte Synchronisation wurde durch einen Zaehlerabgleich

ersetzt. Die eigentliche Minutensynchronisation findet nun

waehrend der Auswertung der Zeitinformation statt.

Jetzt wird auch die 0-te Sekunde richtig angezeigt, bei der vorher

der Wert 59 ausgegeben wurde.

Version 2.1

Als der DCF Sender einmal auf Reserve Antenne lief, stelle sich heraus,

dass die erste Paritaet falsch berechnet wurde.

Die Zeitzonenbits werden offensichtlich nicht mit Paritaet ueberprueft,

so dass bei bestimmten Minuten immer eine ODD Parity herauskam.

Es wurde noch ein neuer Parameter (-e nn) fuer die max. Anzahl der

Wiederholungen bei Fehlern eingebaut.

Der Zaehlerabgleich wurde verkuerzt.

Version 3.0

Das Programm wurde in C umgeschrieben und intern ueberarbeitet.

Einige Parameter haben sich geaendert (siehe DCFUHR -?).

Die TP delay Routine wurde durch eine eigene C Routine ersetzt,

die bei jedem Programmstart auf 1 ms abgeglichen wird.

Das Programm sollte jetzt auf unterschiedlichen Rechnertypen

(Neatboard,Cache etc) gleichmaessig laufen.

Getestet wurde ein 286-16 Neatboard und ein 486/33 Cache Rechner

mit und ohne Pagemode bzw Cache.

Es ist jetzt moeglich zum Einstellen der Uhr ein externes Programm

zu starten, dem die empfangene Zeit und Datum als Parameter

uebergeben wird.

Version 3.1

Problem bei "DCFUHR -? > datei" beseitigt (Ausgabe ueber STDERR)

Auf Wunsch zwei neue Portnamen, COM1RI & COM2RI, in die Anschluss-

tabelle aufgenommen. Der Anschluss an COMx war schon immer moeglich,

es mussten nur die richtigen Adressen (Modem Status Reg.) und die

entsprechende Bitnummer (6 = RI) angegeben werden.

- EOF -